Quelles sont les éventuelles sources d'erreur ou de variation avec cette technique de mesure de la pression artérielle?

Les erreurs de mesure pourraient être dues au fait qu’il est difficile d’entendre distinctement le bruit à l’oreille, auquel s’ajoute également le temps de réaction. Ou encore le placement du matériel. Ce sont toutes des sources potentielles d’erreur ou de variation.

Expliquez la cause sous-jacente des bruits de Korotkoff détectés avec le Cardio Microphone au cours de la diminution de la pression dans le brassard.

La cause sous-jacente des bruits de Korotkoff détectés avec le Cardio Microphone correspond au retour du flux sanguin dans l’artère. Ce retour intense provoque un tapement sur les parois du vaisseau, ce qui provoque les bruits de Korotkoff. On ne peut plus les distinguer dès lors que le flux est de retour et que le sang remplit les vaisseaux de manière normale.

Commentez et comparez les pressions systoliques déterminées par auscultation et par détection du pouls pour chacun des sujets de votre groupe.

Les pressions systoliques déterminées par auscultation et par détection du pouls est moins élevée chez le sujet Belen que chez le sujet Clem (environ 85 mmHg pour Belen et 95mmHg pour Clem) qu’importe la méthode. Elle est globalement plus faible par la méthode de détection du pouls chez les 2 sujets.

Vos résultats vous laissent-ils penser que la mesure du pouls pourrait remplacer le stéthoscope pour déterminer la pression diastolique?

La mesure du pouls permet en effet de déterminer précisément la valeur de la pression diastolique et pourrait donc remplacer le stéthoscope puisqu’elle s’avère plus efficace. En effet, elle permet de supprimer l’erreur liée à la mesure humaine (temps de réaction, niveau d’audition..)

Expliquez les variations de pression constatées avec les différentes positions du bras. Indice: la pression dans une colonne de fluide dépend de sa hauteur. Dans une colonne de sang, un écart d'un mètre correspond à une différence de pression de 10,3 kPa ou 77 mmHg.

La différence la plus importante que l’on peut noter se trouve lorsque le bras est placé en hauteur. En effet, la pression mesurée est la plus faible lors de cette expérience, alors que le bras était plutôt orienté vers le bas, la pression variait peu. (impossibilité d’interprétation depuis nos données car format PDF)

La pression variant en fonction de la hauteur, en médecine clinique, la pression artérielle humaine est généralement référenciée au niveau du cœur. Cela affecte-t-il habituellement la pression mesurée sur la partie supérieure du bras?

De manière générale, cela n’affecte pas la mesure de la pression artérielle humaine, mesurée sur un bras détendu en position assise, le bracelet se trouvant ainsi à la hauteur du cœur.

Test Préliminaire

- Dans la méthode d’auscultation de mesure de la pression artérielle, quel est l’indicateur de la pression systolique?

La première détection des bruits

- Dans la méthode d’auscultation de mesure de la pression artérielle, quel est l’indicateur de la pression diastolique?

- Dans la méthode d’auscultation de mesure de la pression artérielle, quel est l’indicateur de la pression diastolique?

La disparition des bruits

- Quelle est la cause des bruits connus sous le nom de bruits de Korotkoff?

- Quelle est la cause des bruits connus sous le nom de bruits de Korotkoff?

Le flux sanguin turbulent

- Selon vous, laquelle des affirmations ci-dessous, sur le détecteur de pouls du doigt, est vraie, s’il est utilisé conjointement avec un sphygmomanomètre?

- Selon vous, laquelle des affirmations ci-dessous, sur le détecteur de pouls du doigt, est vraie, s’il est utilisé conjointement avec un sphygmomanomètre?

Il peut être utilisé pour déterminer la pression diastolique

- Que devrait être la pression systolique mesurée avec le bras levé au dessus de la tête?

- Que devrait être la pression systolique mesurée avec le bras levé au dessus de la tête?

Plus basse que celle mesurée en position normale

- Les termes systole et diastole se réfèrent habituellement à la_______ et à la _______, respectivement, des _______.

- Les termes systole et diastole se réfèrent habituellement à la CONTRACTION et à la RELAXATION respectivement, des VENTRICULES.