//OPTION CHECK - choisir true ou false

bool check = true;

bool checkDistances = false;

bool checkIncert = true;

bool seuilON = true;

//Pins

int PinROUGE = 5;

int PinVERT = 6;

int PinBLEU = 7;

int photodiode = A0;

//Constantes

const int N_MESURES = 10;

const int NB_COULEURS = 16;

//Declaration des variables

int val_photodiode = 0;

int i = 0;

int rouge = 0;

int r = 0;

float rougeMoy = 0;

int bleu = 0;

int b = 0;

float bleuMoy = 0;

int vert = 0;

int v = 0;

float vertMoy = 0;

int dark_mes = 0;

float rougeEcartType = 0;

float vertEcartType = 0;

float bleuEcartType = 0;

float rougeIncert = 0;

float vertIncert = 0;

float bleuIncert = 0;

float u_distance = 0;

float dR_val = 0;

float dV_val = 0;

float dB_val = 0;

//Catalogue

//La liste des noms

String nomsCouleurs[NB_COULEURS] = {

"Blanc", "Noir", "Jaune clair", "Jaune canari", "Bleu", "Orange", "Vert clair", "Bleu mat", "Rose", "Violet clair",

"Vert", "Bleu clair", "Vert crayon", "Rouge", "Violet", "Carton"

};

//Valeurs rouge du cat

float cat_R[NB_COULEURS] = {

294.2, 76.98, 291.12, 292.68, 106.68, 302.6, 253.76, 102.08, 264.66, 264.16, 137.92, 239.34, 87.78, 183.74, 106.18, 146.08

};

//Valeurs vert du cat

float cat_V[NB_COULEURS] = {

222.38, 73.22, 217.06, 188.38, 143.9, 126.08, 221.1, 112.2, 95.4, 140.8, 177.28, 216.34, 100.9, 59.86, 82.24, 114.42

};

//Valeurs bleu du cat

float cat_B[NB_COULEURS] = {

194.32, 59.12, 151.98, 94.42, 153.16, 84.14, 167.78, 126.32, 90.2, 142.54, 111.44, 203.04, 77.46, 50.06, 85.5, 65.48

};

//Valeurs dark du cat

int cat_Dark[NB_COULEURS] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(PinROUGE, OUTPUT);

pinMode(PinVERT, OUTPUT);

pinMode(PinBLEU, OUTPUT);

pinMode(photodiode, INPUT);

}

//Declaration fonction DARK

void dark() {

digitalWrite(PinROUGE, 0);

digitalWrite(PinVERT, 0);

digitalWrite(PinBLEU, 0);

delay(1000);

dark_mes = analogRead(photodiode);

if (check == true)

{

Serial.print("Dark = ");

Serial.println(abs(dark_mes));

}

}

//Declaration fonction RED

void red() {

int mesures[N_MESURES];

float somme = 0;

float sommeCarres = 0;

digitalWrite(PinROUGE, 255);

delay(1000);

for (int i = 0; i < N_MESURES; i++) {

mesures[i] = analogRead(photodiode) - dark_mes;

delay(100);

somme += mesures[i];

}

digitalWrite(PinROUGE, 0);

delay(500);

rougeMoy = somme / N_MESURES;

for (int i = 0; i < N_MESURES; i++) {

sommeCarres += pow(mesures[i] - rougeMoy, 2);

}

rougeEcartType = sqrt(sommeCarres / (N_MESURES - 1));

rougeIncert = rougeEcartType / sqrt(N_MESURES);

if (check == true)

{

Serial.print("Rouge moyen = ");

Serial.println(rougeMoy);

Serial.print("Ecart-type rouge = ");

Serial.println(rougeEcartType);

Serial.print("Incertitude rouge = ");

Serial.println(rougeIncert);

}

}

void green() {

int mesures[N_MESURES];

float somme = 0;

float sommeCarres = 0;

digitalWrite(PinVERT, 255);

delay(1000);

for (int i = 0; i < N_MESURES; i++) {

mesures[i] = analogRead(photodiode) - dark_mes;

delay(100);

somme += mesures[i];

}

digitalWrite(PinVERT, 0);

delay(500);

vertMoy = somme / N_MESURES;

for (int i = 0; i < N_MESURES; i++) {

sommeCarres += pow(mesures[i] - vertMoy, 2);

}

vertEcartType = sqrt(sommeCarres / (N_MESURES - 1));

vertIncert = vertEcartType / sqrt(N_MESURES);

if (check == true)

{

Serial.print("Vert moyen = ");

Serial.println(vertMoy);

Serial.print("Ecart-type vert = ");

Serial.println(vertEcartType);

Serial.print("Incertitude verte = ");

Serial.println(vertIncert);

}

}

void blue() {

int mesures[N_MESURES];

float somme = 0;

float sommeCarres = 0;

digitalWrite(PinBLEU, 255);

delay(1000);

for (int i = 0; i < N_MESURES; i++) {

mesures[i] = analogRead(photodiode) - dark_mes;

delay(100);

somme += mesures[i];

}

digitalWrite(PinBLEU, 0);

delay(500);

bleuMoy = somme / N_MESURES;

for (int i = 0; i < N_MESURES; i++) {

sommeCarres += pow(mesures[i] - bleuMoy, 2);

}

bleuEcartType = sqrt(sommeCarres / (N_MESURES - 1));

bleuIncert = bleuEcartType / sqrt(N_MESURES);

if (check == true)

{

Serial.print("Bleu moyen = ");

Serial.println(bleuMoy);

Serial.print("Ecart-type bleu= ");

Serial.println(bleuEcartType);

Serial.print("Incertitude bleue = ");

Serial.println(bleuIncert);

}

}

//Pour remettre toutes les variables à 0

void clear() {

b = 0;

bleu = 0;

bleuMoy = 0;

v = 0;

vert = 0;

vertMoy = 0;

r = 0;

rouge = 0;

rougeMoy = 0;

dark_mes = 0;

rougeEcartType = 0;

vertEcartType = 0;

bleuEcartType = 0;

rougeIncert = 0;

vertIncert = 0;

bleuIncert = 0;

}

void loop() {

red();

green();

blue();

dark();

//Recherche dans cat

Serial.println("Analyse par le Catalogue, veuillez patienter !");

float distanceMin = 9999999.0;

//Variable pour trouver bonne couleur

int indexCouleurTrouvee = 0;

//Boucle pour lire la liste

for (int i = 0; i < NB_COULEURS; i++) {

//Calcul distance

float dR = pow(rougeMoy - cat_R[i] - cat_Dark[i], 2);

float dV = pow(vertMoy - cat_V[i] - cat_Dark[i], 2);

float dB = pow(bleuMoy - cat_B[i] - cat_Dark[i], 2);

float distance = sqrt(dR + dV + dB);

if (checkDistances == true)

{

Serial.println(nomsCouleurs[i]);

Serial.print("Distance rouge au carré: ");

Serial.println(dR);

Serial.print("Distance verte au carré: ");

Serial.println(dV);

Serial.print("Distance bleue au carré: ");

Serial.println(dB);

Serial.print("Distance totale : ");

Serial.println(distance);

}

if (distance > 0) {

dR_val = sqrt(dR);

dV_val = sqrt(dV);

dB_val = sqrt(dB);

u_distance =  sqrt(((dR_val/distance) * rougeIncert) *((dR_val/distance) * rougeIncert) +((dV_val/distance) * vertIncert)*((dV_val/distance) * vertIncert) + ((dB_val/distance) * bleuIncert)*((dB_val/distance) * bleuIncert));

} else {

u_distance = 1000;

Serial.println("ERREUR : la distance est négative");

}

// Si cette distance est plus petite que distance actuelle

if (distance < distanceMin) {

distanceMin = distance;       // Mise à jour distance

indexCouleurTrouvee = i;      // On sauvegarde le numéro de cette couleur

}

if (checkIncert == true)

{

Serial.println(nomsCouleurs[i]);

Serial.print("Distance = ");

Serial.print(distance);

Serial.print("+/-");

Serial.println(u_distance);

}

}

//Resultat

if (seuilON == true){

if(distanceMin > 90) {

Serial.println("Aucune couleur similaire a été trouvée dans le catalogue");

Serial.println("-----------------------");

} else {

Serial.print("RESULTAT CATALOGUE : C'est la couleur ");

Serial.println(nomsCouleurs[indexCouleurTrouvee]);

Serial.println("-----------------------"); }}

if (seuilON == false){Serial.print("RESULTAT CATALOGUE : Couleur la plus proche ");

Serial.println(nomsCouleurs[indexCouleurTrouvee]);

Serial.println("-----------------------"); }

clear();

}